TOP COUNTER

top_counter_dividers (

input  wire clk,

input  wire reset,

output wire [2:0] count,     // Q2 Q1 Q0 = f/8 f/4 f/2

output wire div3_out,        // f/3

output wire div5_out,        // f/5

output wire div7_out         // f/7

);

// ----------------------------

// 3-bit Up Counter (your code)

// ----------------------------

up_counter_3bit U1 (

.clk(clk),

.reset(reset),

.count(count)

);

// Extract counter bits

wire Q0 = count[0];   // f/2

wire Q1 = count[1];   // f/4

wire Q2 = count[2];   // f/8

// ----------------------------

// Divide-by-3

// ----------------------------

reg [1:0] cnt3;

reg div3_reg;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if(reset) begin

cnt3 <= 0;

div3_reg <= 0;

end else begin

if(cnt3 == 2'd2) begin

cnt3 <= 0;

div3_reg <= ~div3_reg;

end else begin

cnt3 <= cnt3 + 1'b1;

end

end

end

assign div3_out = div3_reg;

// ----------------------------

// Divide-by-5

// ----------------------------

reg [2:0] cnt5;

reg div5_reg;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if(reset) begin

cnt5 <= 0;

div5_reg <= 0;

end else begin

if(cnt5 == 3'd4) begin

cnt5 <= 0;

div5_reg <= ~div5_reg;

end else begin

cnt5 <= cnt5 + 1'b1;

end

end

end

assign div5_out = div5_reg;

// ----------------------------

// Divide-by-7

// ----------------------------

reg [2:0] cnt7;

reg div7_reg;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if(reset) begin

cnt7 <= 0;

div7_reg <= 0;

end else begin

if(cnt7 == 3'd6) begin

cnt7 <= 0;

div7_reg <= ~div7_reg;

end else begin

cnt7 <= cnt7 + 1'b1;

end

end

end

assign div7_out = div7_reg;

endmodule